Доклад к статье «Разработка автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий»

Титульный слайд

Уважаемый члены экзаменационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий».

2 слайд

Актуальность работы обусловлена необходимостью снижения влияния человеческого фактора при контроле халвичных изделий. Ручная проверка субъективна, зависит от усталости оператора и не обеспечивает повторяемости. Внедрение системы машинного зрения позволяет стабилизировать контроль и собрать данные для последующего анализа причин брака.

Цель работы — разработка модели автоматического анализа изображений для обнаружения внешних дефектов и передачи результата в производственный контур.

3 слайд

Объектом исследования является процесс контроля внешнего вида халвичных изделий на производственной линии ОАО «Рот Фронт».  На таком участке ручной контроль качества имеет сразу несколько ограничений. Во‑первых, линия работает в потоке, поэтому у оператора очень мало времени на принятие решения. На линии фасовки производительность составляет 70 банок/мин, что даёт оператору менее одной секунды на одно изделие. При такой скорости невозможно вручную дефектовать и собирать халвичные изделия. Во‑вторых, ограниченность пространства и движущиеся механизмы вокруг рабочей зоны повышают риск производственных травм. В‑третьих, часть дефектов возникает редко и случайным образом, поэтому содержать работника в зоне дефектовки финансово не выгодно. Именно поэтому задача автоматизированного визуального контроля здесь является практически значимой.

4 слайд

Если говорить о видах дефектов, то для халвы можно выделить несколько основных групп. Первая группа — это загрязнения и инородные включения. К ним относятся пятна, крошка, пыль, следы масла и другие локальные загрязнения поверхности. Вторая группа — дефекты формы и геометрии. Это деформация изделия, смещение в ячейке коррекса, отклонение по диаметру или по площади проекции. Третья группа — дефекты поверхности. Сюда относятся трещины, разрывы, сколы, неровности и подтеки самой массы.

5 слайд

Теперь коротко о логике дефектовки. В проекте используется промышленная камера и организованная подсветка. Работа построена в тактовом режиме, то есть захват кадра выполняется по сигналу от ПЛК в фиксированный момент цикла от датчика на линии. Это позволяет исключить смазывание изображения и перевести задачу в область анализа статического кадра. Далее алгоритм выделяет зоны интереса, соответствующие ячейкам коррекса. После этого изображение переводится в цветовое пространство HSV, где удобнее отделять полезный объект от фона и искать локальные потемнения или загрязнения. Затем применяются морфологические операции, которые подавляют шум, очищают маски и помогают выделять контуры изделий.

После сегментации вычисляются метрические признаки. Для загрязнений это площадь пятна (для фильтрации результатов анализа) и количество объектов. Для формы это площадь проекции, коэффициент округлости и положение центра контура относительно эталонной позиции ячейки. На основании этих признаков система формирует решение о качестве изделия. Такой подход удобен тем, что логика остается прозрачной: оператор и технолог могут понять, по какому признаку изделие было отнесено к браку, и при необходимости перенастроить пороги без полной переработки архитектуры.

На тестовой выборке из 1000 изображений точность обнаружения искусственных загрязнений составила 70%, доля ложных срабатываний по норме составила 2%. В работе пока что используются искусственные загрязнения в виду отсутствия базы с изображениями дефектов. Время обработки одного кадра на ПК и передача информации в плк составило 300мс, что укладывается в такт линии.

6 слайд

Отдельно нужно сказать о структуре АСУ. Контур распознавания реализован на промышленном компьютере с программой на Python и библиотекой OpenCV. Камера и подсветка формируют изображение, программный модуль выполняет обработку, а затем результат передается в ПЛК по OPC UA, фактическая задержка передачи данных была получена эмпирически и составляет 30мс. При этом исполнительное действие остается на стороне ПЛК. Система зрения не управляет механизмом отбраковки напрямую, а лишь передает достоверный результат контроля. ПЛК уже синхронизирует этот результат с положением изделия на линии и выдает команду на исполнительный механизм. Дополнительно в систему входят панель оператора для статуса и наладки, а также архив изображений и журнал событий на удаленном сервере. Такая структура повышает надежность, упрощает интеграцию и позволяет в дальнейшем масштабировать решение на другие линии.

7 слайд

Следующий важный вопрос — каким образом может выполняться сортировка и отбраковка брака после принятия решения. Здесь существует несколько типовых вариантов. Если требуется гибкая сортировка по нескольким классам качества, можно использовать дельта робот. Для более простой логики часто применяют пневмотолкатель или отводящую планку, которые сбрасывают изделие в фиксированной точке. Для легких изделий возможен вариант с воздушной форсункой. Выбор механизма зависит от скорости линии, массы изделия, точности позиционирования и расстояния от камеры до точки отбраковки.

Для рассматриваемого участка рационально использовать пневмотолкатель, поскольку при массе изделия 220 г и скорости линии 70банок в минуту такой узел обеспечивает быстрое срабатывание и простую синхронизацию по позиции. Дельта-робот избыточен для данной сортировки.

8 слайд

В ходе работы решены следующие задачи:

- Разработана адаптированная к халве структура алгоритма визуального контроля.

- Обоснован выбор аппаратных средств (камера, подсветка, ПЛК).

- Реализован программный прототип с журналированием и сохранением изображений брака.

- Экспериментально подтверждена работоспособность: 70% обнаружения, 2% ложных тревог.

Практическая значимость:

- Система стабилизирует контроль качества, снижая влияние человека.

- Формируется цифровой архив дефектов для анализа причин брака.

- Результаты могут быть масштабированы на другие кондитерские изделия.

Направления развития — накопление датасета, внедрение нейросетевого модуля для сложных дефектов, интеграция с MES-системой.

Доклад окончен. Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.