Разработка автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий.

Оглавление

Введение	5

СПОСОБЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ХАЛВИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ.	5

1.1	Особенности контроля качества халвичных масс на производственной линии предприятия ОАО «Рот Фронт»	5

1.2 Классификация дефектов внешнего вида	7

1.2.1 Загрязнения и инородные включения (пятна, крошка, пыль, масло)	7

1.2.2 Дефекты формы и геометрии (деформация, смещение)	7

1.2.3 Дефекты поверхности (трещины, разрывы, неровности, подтеки)	8

1.3 Обзор методов визуального контроля и их применимость для халвы «Дружба»	9

1.3.1 Контроль на основе пороговой обработки, масок и морфологии	9

1.3.2 Цветовые модели и анализ по HSV/HSI/Lab	10

1.3.3 Методы выделения контуров и геометрических признаков	11

1.3.4 Нейросетевые методы (детекция/сегментация)	11

1.4 Технические средства системы визуального контроля	12

1.4.1 Камеры, объективы, требования к разрешению и частоте кадров	12

1.4.2 Освещение, требования к равномерности, бликам и пульсациям	13

1.4.3 Вычислительная платформа (ПК/встраиваемые решения)	13

1.4.4 Средства промышленной связи и интеграции с автоматикой (PLC, OPC UA и др.)	13

1.5 Системы автоматизированной сортировки и отбраковки: типовые архитектуры	13

1.6 Цель и задачи диссертации	13

1.7 Выводы по первой главе	13

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	13

2.1 Постановка задачи контроля качества как задачи распознавания и классификации	13

2.2 Требования к алгоритму в условиях реального производства	13

2.2.1 Ограничения по времени обработки, задержкам и стабильности	13

2.2.2 Учет вариаций освещения, положения изделия, фона и помех	13

2.3 Обобщенная схема алгоритма визуального контроля	13

2.3.1 Получение кадра и первичная проверка качества изображения	13

2.3.2 Предобработка (кадрирование ROI, фильтрация, нормализация)	13

2.3.3 Выделение объекта контроля и зон интереса	13

2.3.4 Поиск дефектов поверхности и классификация “норма/брак”	13

2.3.5 Формирование результата и передача в систему управления	13

2.4 Математические модели и признаки для оценки дефектов	13

2.4.1 Цветовые признаки и пороговые правила (HSV-диапазоны)	14

2.4.2 Геометрические признаки (контуры, эллипсы/окружности, площадь)	14

2.4.3 Метрики дефекта: площадь, количество, плотность, положение в зоне	14

2.6 Правила принятия решения и агрегирование результатов	14

2.6.1 Логические правила и пороги (простые правила качества)	14

2.6.2 Нечеткая логика/взвешивание признаков (при необходимости)	14

2.7 Выводы по второй главе	14

ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ	14

3.1 Общая архитектура системы	14

3.1.1 Состав: камера, освещение, ПК, ПЛК, панель оператора, исполнительные механизмы	14

3.1.2 Потоки данных и событий: триггер, кадр, обработка, результат, архив	14

3.2 Реализация подсистемы захвата и подготовки изображения	14

3.2.1 Инициализация камеры и параметры съемки	14

3.2.2 Механизм синхронизации с линией (триггер от ПЛК)	14

3.2.3 Контроль качества входного изображения (резкость, пересвет, смаз)	14

3.2.4 Формирование зоны контроля (ROI) и выравнивание изображения	14

3.3 Реализация алгоритмов детекции дефектов (классические методы)	15

3.3.1 Настройка цветовых диапазонов и масок (HSV)	15

3.3.2 Выделение контуров изделия и зон интереса	15

3.3.3 Поиск загрязнений/пятен и оценка площади дефекта	15

3.3.4 Фильтрация ложных срабатываний и устойчивость к шуму	15

3.4 Реализация нейросетевого модуля (если используется)	15

3.4.1 Подготовка датасета, разметка, аугментации	15

3.4.2 Инференс модели и постобработка результатов	15

3.4.3 Сравнение с классическим алгоритмом, гибридный режим	15

3.5 Интеграция с системой управления линией	15

3.5.1 Обмен с ПЛК (OPC UA): структура тегов, тайминги, подтверждения	15

3.5.2 Логика отбраковки и взаимодействие с исполнительными механизмами	15

3.6 Пользовательский интерфейс и настройка системы	15

3.6.1 Режим оператора: статус, счетчики, “норма/брак”	15

3.6.2 Режим наладки: ползунки параметров, зоны, тестовый просмотр	15

3.7 Логирование, архивирование и хранение данных	15

3.7.1 Журнал событий и ошибок	15

3.7.2 Сохранение изображений “норма/брак”, структура папок и правила	15

3.8 Выводы по третьей главе	15

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ	16

4.1 Методика испытаний на производственной линии	16

4.1.1 Условия эксперимента (скорость, освещение, тип изделий)	16

4.1.2 Набор тестов и сценарии дефектов	16

4.2 Метрики качества контроля	16

4.2.1 Точность выявления брака, пропуски, ложные срабатывания	16

4.2.2 Устойчивость к изменениям освещения и положения изделия	16

4.2.3 Время обработки и задержка передачи результата в ПЛК	16

4.3 Результаты испытаний и анализ	16

4.3.1 Таблицы/графики результатов	16

4.3.2 Разбор типовых ошибок и пути улучшения	16

4.4 Оценка влияния на производственный процесс	16

4.4.1 Производительность линии и стабильность работы 12 часов	16

4.4.2 Снижение влияния человеческого фактора	16

4.5 Выводы по четвертой главе	16

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ	16

5.1 Затраты на внедрение (оборудование, монтаж, настройка, сопровождение)	16

5.2 Экономический эффект (снижение брака, снижение потерь, повышение стабильности)	16

5.3 Оценка окупаемости и рисков эксплуатации	17

5.4 Перспективы развития системы (расширение дефектов, новые изделия, улучшение интерфейса)	17

Заключение	17

Список использованных источников	17

Приложения	17

А. Техническое задание на систему (структура по ГОСТ)	17

Б. Схемы (структурная, функциональная, подключения/соединений при необходимости)	17

В. Описание параметров алгоритма (HSV-диапазоны, зоны, пороги)	17

Г. Примеры изображений “норма/брак”, примеры логов	17

Д. Инструкции: оператор, наладчик, администратор (краткие регламенты)	17

Введение

СПОСОБЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ХАЛВИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ.

  - Особенности контроля качества халвичных масс на производственной линии предприятия ОАО «Рот Фронт»

В этой работе исследуется участок фасовки производственной линии « ». В него входит промышленный дозатор «ILLIG» и упаковочной машины «».

Рисунок 1.1 – Дозатор «ILLIG»

Рисунок 1.2 – Упаковочная машина «»

Фасовка халвичной массы происходит в коррексы по 4 штуки за цикл с интервалом 3.0 – 4.0 секунды.

Рисунок 1.3 – Халвичные коррексы

Контроль качества возможен на коротком участке в 50см, расположенным между дозатором и упаковочной машиной. До внедрения автоматизированной системы контроля качества на производственной линии не использовались методы для контроля качества, ни ручной труд, ни автоматизированный. Цикличность работы дозатора позволяет делать ровные снимки в остановленном положении коррексов без смазывания кадра от движения конвейера. Линия работает в две смены по 12 часов и, соответственно, поиски брака ручным трудом не рассматриваются в связи с человеческим фактором и большими затратами на фонд оплаты труда.

1.2 Классификация дефектов внешнего вида

1.2.1 Загрязнения и инородные включения (пятна, крошка, пыль, масло)

К группе «загрязнения и инородные включения» для халвичных изделий относятся дефекты, не предусмотренные рецептурой и возникающие в процессе формования, транспортировки в коррексах и при взаимодействии с элементами оборудования. Для халвы характерна пористая структура и относительно “липкая” поверхность, поэтому мелкие частицы легко удерживаются на изделии и визуально выделяются на светлом фоне.

Масляные пятна, разводы, подтёки на халве могут выглядеть как области изменённой яркости/тона, иногда с характерным блеском. Причины: течь масла, контакт с загрязнёнными поверхностями, избыточная жирность. Для контроля важны: площадь пятна, “размытость” границы, градиент относительно фона. Расположение – центр, край халвичного изделия или наличие пятен на коррексе. Особенности: проявление пятен на повторяемых местах. Соответственно, система визуального контроля должна обеспечивать не только решение «норма/брак», но и накопление статистики по ячейкам/позициям для диагностики причин.

Рисунок 1.4 Масляные пятная на поверхности халвы

Другой вид дефектов – крошка и пыль. Они проявляются как мелкие фрагменты или “островки” на верхней поверхности и в зоне кромки. Часто возникают при резке/дозировании, при вибрации или из-за крошения при извлечении/перемещении. Для автоматического контроля удобны признаки: количество частиц, суммарная площадь, максимальный размер частицы.

1.2.2 Дефекты формы и геометрии (деформация, смещение)

К дефектам формы и геометрии халвичных изделий относят отклонения от заданных размеров и конфигурации, возникающие на этапах формования в дозаторе и извлечении из него.

Деформация изделия проявляется как нарушение круговой формы, «сплющивание», овальность, перекос, локальные вмятины, неровная кромка. Причины: неполное заполнение ячейки матрицы, неправильное давление/усилие формования, залипание и вытягивание изделия при извлечении, избыточная мягкость из-за температуры. Для автоматического контроля используются признаки: площадь проекции изделия, периметр, коэффициент округлости.

Смещение изделия в ячейке/на транспортере проявляется как сдвиг относительно центра ячейки матрицы или относительно заданной позиции на ленте. Смещение может быть линейным (по X/Y) и угловым (поворот изделия/ориентации). Причины: люфты и вибрации, несоосность направляющих, неправильная синхронизация подающих механизмов, перекос матрицы. Признаки для контроля: координаты центра верхней окружности массы, расстояние от центра до геометрического центра ячейки/зоны контроля, процент выхода контура за допустимую зону.

1.2.3 Дефекты поверхности (трещины, разрывы, неровности, подтеки)

К дефектам поверхности халвичных изделий относят нарушения целостности и однородности верхнего слоя, которые ухудшают внешний вид, могут указывать на нестабильность технологического процесса. Для изделий, формуемых в коррексе, поверхность является основным объектом визуального контроля, поскольку дефекты чаще всего проявляются именно на верхней видимой стороне и по кромке.

Разрывы, сколы, выкрашивание кромки проявляются как участки отсутствия материала на поверхности или по краю, «выбитые» зоны, неровные края. Причины: залипание изделия в ячейке и последующее вытягивание при извлечении, неверная настройка дозации, ударные нагрузки на переходах, несогласованность скоростей механизмов. Контроль: сравнение контура с эталоном, оценка локальных вогнутостей/сколов по контуру, оценка площади недостающего материала.

1.3 Обзор методов визуального контроля и их применимость для халвы «Дружба»

1.3.1 Контроль на основе пороговой обработки, масок и морфологии

Методы пороговой обработки, масок и морфологических операций относятся к классическим подходам компьютерного зрения и широко применяются в промышленном визуальном контроле благодаря простоте реализации, высокой скорости работы и предсказуемому поведению. Для халвичных изделий такие методы особенно эффективны при обнаружении дефектов, имеющих заметный контраст относительно фона изделия или стабильные цветовые признаки (например, тёмные включения, крошка, локальные загрязнения, отдельные участки подтёков при корректном освещении).

Пороговая обработка изображения заключается в преобразовании исходного изображения в бинарное (объект/фон или дефект/норма) по заданному критерию: уровню яркости, значению компоненты цвета или рассчитанной метрике (например, разности с эталоном). Порог может быть глобальным (один порог на весь кадр) или адаптивным (порог рассчитывается локально по окрестности), что повышает устойчивость при неравномерном освещении. Результатом пороговой обработки является бинарная маска, на которой дефектные области представлены связными компонентами, доступными для последующего измерения.

Маски применяются для ограничения анализа только зоной интереса (ROI). Для изделий, формуемых в матрице, целесообразно выделять ROI по каждой ячейке отдельно либо строить маску по контуру изделия. Это позволяет исключить фон и элементы матрицы, снизить число ложных срабатываний и повысить повторяемость измерений. На практике используются: маска ячейки (жёстко заданная область), маска изделия (контур, найденный алгоритмом), а также маски исключения (например, зоны бликов или границы, где чаще возникают артефакты).

После построения и очистки маски выполняется анализ связных компонент или контуров. Для каждой найденной области рассчитываются измеримые признаки: площадь, периметр, компактность, соотношение сторон, положение относительно центра изделия, количество объектов или суммарная площадь дефектов. На основе этих признаков задаются правила принятия решения «норма/брак», например, превышение суммарной площади загрязнений, наличие хотя бы одного объекта выше порога размера, наличие дефекта в критической зоне.

Преимущества подхода: высокая скорость, то есть подходит для контроля в почти реальном времени, малые вычислительные требования, прозрачность критериев, таких как пороговые значения и правила легко объясняются и проверяются. Ограничения: чувствительность к изменениям освещения и бликам, необходимость тщательной настройки порогов под конкретный продукт/рецептуру, снижение точности при низкоконтрастных дефектах и при близкой по текстуре поверхности. Поэтому на практике пороговая обработка и морфология эффективны как базовый модуль или как часть гибридной схемы, где сложные случаи дополняются более устойчивыми методами, например, анализом текстуры или нейросетевой детекцией.

1.3.2 Цветовые модели и анализ по HSV/HSI/Lab

Работа непосредственно в модели RGB часто недостаточно устойчива из-за сильной зависимости компонент R, G, B от освещения, теней и бликов. Поэтому в системах компьютерного зрения широко применяют альтернативные цветовые пространства, в которых цветовые характеристики разделены более “физически” и удобны для пороговой сегментации и сравнения.

Модели HSV (Hue, Saturation, Value) и HSI (Hue, Saturation, Intensity) разделяют цвет на оттенок (H), насыщенность (S) и яркостную составляющую (V или I). Дефекты часто имеют устойчивый диапазон по H и S (например, тёмные включения, загрязнения, отдельные цветовые аномалии), что позволяет строить маски по диапазонам значений.

Цветовое пространство CIELAB представлено компонентами L* (светлота), a* (ось “зелёный–красный”) и b* (ось “синий–жёлтый”). Основное преимущество Lab — близость к восприятию человеком и относительно более равномерная “метрика различия” цвета: различия в Lab чаще соответствуют субъективной разнице, заметной оператору. Это полезно при контроле оттеночных дефектов, которые трудно отделить в HSV или RGB, а также при сравнении изделия с эталонным образцом.

1.3.3 Методы выделения контуров и геометрических признаков

Для халвичных изделий, формуемых в матрице, геометрический анализ особенно удобен, так как изделие обычно имеет стабильную номинальную форму и расположено в ограниченной зоне (ячейке), что позволяет задать однозначные допуски.

Типовой алгоритм включает: формирование области интереса (ROI) по ячейке матрицы или по ожидаемой зоне расположения изделия, далее предварительную обработку изображения для подавления шумов и выравнивания яркости, например, сглаживание и нормализация, затем сегментацию изделия относительно фона, выделение границ, например, оператором Canny и поиск контуров на бинарной маске, следующим этапом идет выбор “целевого” контура по площади, положению и связности. Решение «норма/брак» формируется по правилам превышения допусков и по критическим признакам, таким как отклонение от заданной формы, площадь пятна.

1.3.4 Нейросетевые методы (детекция/сегментация)

Задача детекции формулируется как поиск и локализация дефектных областей на изображении с выдачей ограничивающих прямоугольников (bounding boxes) и класса дефекта. Этот подход удобен, когда нужно определить факт наличия дефекта и его примерное расположение, а точная граница дефектной зоны не критична. Детекция позволяет решать задачи: обнаружение инородных включений, выраженных загрязнений, крупных сколов/разрывов, а также контроль наличия изделия в ячейке и грубых геометрических отклонений.

Сегментация решает более точную задачу: выделение дефектных зон на уровне пикселей (семантическая или экземплярная сегментация). Такой подход необходим, когда важны метрические показатели дефекта: площадь пятна, протяженность трещины, процент дефектной поверхности, расположение дефекта относительно кромки.

Качество нейросетевого контроля определяется набором данных. Для промышленной задачи важно формировать датасет, отражающий реальные условия линии: разные партии сырья, смены освещения, вариации положения изделия, различия в фактуре и допустимых оттенках. Датасет должен включать как “норму”, так и все целевые дефекты с примерами разной выраженности. Для повышения устойчивости применяется аугментация (повороты, небольшие сдвиги, изменения яркости/контраста, добавление шумов), имитирующая производственные отклонения. Особое внимание уделяется редким, но критичным дефектам и при недостатке примеров используются методы балансировки классов и целевой добор данных.

Преимущества: высокая устойчивость к вариациям внешнего вида, возможность выявлять сложные и слабоконтрастные дефекты, снижение зависимости от ручной настройки порогов. Ограничения: необходимость подготовки и поддержания датасета, вычислительные требования, риск деградации качества при изменении условий, таких как, освещение, продукт и рецептура, а также потребность в регулярной валидации.

1.4 Технические средства системы визуального контроля

1.4.1 Камеры, требования к разрешению и частоте кадров

В камерах машинного зрения могут использоваться два типа сенсоров: CCD и CMOS. Они отличаются как устройством, так и принципом действия. Чтобы выбрать оптимальный сенсор, необходимо сперва определить требуемый спектр задач. Например, матрица CCD не позволит использовать инфракрасное зрение, которое необходимо, если вам нужно составлять тепловые карты объектов.

Из преимуществ CCD перед CMOS можно выделить высокую светочувствительность, лучшую цветопередачу, низкий уровень шумов и высокую динамическую чувствительность. Из недостатков — сложный принцип считывания сигнала, высокий уровень энергопотребления и дорогое производство.

Среди преимуществ CMOS (КМОП) сенсоров выделяют высокое быстродействие, низкое энергопотребление, а также дешевое и более простое производство. Недостатками являются низкие светочувствительность, коэффициент заполнения пикселей и динамическая чувствительность, а также высокий уровень шума.

Требуемое разрешение следует задавать через минимальный обнаруживаемый дефект. Если система должна уверенно фиксировать дефекты размера порядка d (например, мелкие точки/крошка), на дефект желательно иметь несколько пикселей по размеру (типично 3–5 пикселей по характерному размеру), чтобы отличать дефект от шумов и текстуры. Отсюда выбирается требуемый масштаб изображения (мм/пиксель) и далее — разрешение камеры при заданном поле зрения (FOV).

Частота кадров не играет роли в нашей системе, в виду того, что дозатор работает циклично с интервалом в 3.0 – 3.5 сек.

1.4.2 Освещение, требования к равномерности, бликам и пульсациям

Для корректной пороговой сегментации и цветового анализа яркость поверхности изделия должна быть максимально равномерной в пределах зоны контроля. Неравномерность приводит к появлению ложных границ и “пятен” на масках, а также к нестабильности параметров HSV/Lab. Практически равномерность обеспечивается: правильной геометрией источников (угол, расстояние, площадь светящей поверхности); использованием рассеивателей и световых туннелей/коробов; экранированием от внешнего света. Контроль равномерности целесообразно проверять на тестовом объекте (однотонная поверхность) и фиксировать допустимые отклонения как часть регламента наладки.

Блики возникают при зеркальном отражении света от поверхности изделия или от элементов матрицы/оборудования и проявляются как пересветы с потерей информации. Для халвичных изделий блики особенно критичны при наличии масла на поверхности и при использовании “жёсткого” направленного света. Меры снижения бликов включают:
– применение диффузного освещения (рассеянные источники, световой короб, матовые рассеиватели);
– выбор углов освещения и наблюдения так, чтобы исключить попадание зеркального отражения в объектив;
– использование поляризационных фильтров (поляризатор на источнике и/или на объективе) при необходимости подавления бликов;
– исключение глянцевых поверхностей в поле зрения (матирование/экранирование элементов матрицы, ограничение ROI).

Пульсации освещения приводят к изменению яркости кадра во времени и могут существенно ухудшать повторяемость детекции, особенно при короткой выдержке и высокой частоте кадров. Источниками пульсаций являются драйверы светодиодных светильников, питаемые от сети, и некорректные схемы диммирования (ШИМ с неподходящей частотой). Для системы визуального контроля требуется исключить заметный фликер на рабочих выдержках камеры. Для этого применяют светильники и драйверы с постоянным током и низкими пульсациями.

1.4.3 Вычислительная платформа (ПК/встраиваемые решения)

Домашний ПК подходит для разработки, отладки алгоритмов и пилотных испытаний. Его преимущества: низкая стоимость, широкий выбор конфигураций, простая модернизация, удобство разработки (IDE, библиотеки, отладка), возможность установки дискретного GPU для ускорения нейросетевого инференса. Недостатки в условиях производства: слабая устойчивость к пыли, вибрациям и температуре, отсутствие гарантированной работы 24/7, риск отказов из-за бытовых компонентов (блок питания, охлаждение), ограниченный ресурс накопителей при непрерывной записи, меньшее число промышленных интерфейсов (опторазвязка, дискретный ввод/вывод, аппаратный триггер/строб), а также менее предсказуемое поведение при обновлениях ОС. В рамках задачи визуального контроля домашний ПК рационально использовать как стенд для обучения модели, настройки порогов и первичной интеграции, но для постоянной эксплуатации на линии требуется промышленное исполнение.

Под “промышленным контроллером” в контексте вычислительной платформы целесообразно понимать промышленный ПК или встраиваемое вычислительное устройство промышленного исполнения. Преимущества: повышенная надёжность для работы 24/7, устойчивость к пыли и вибрациям, предсказуемость эксплуатации, наличие промышленных интерфейсов (GigE/USB3 в промышленном исполнении, COM, DI/DO через модули, иногда аппаратные линии синхронизации), удобство размещения в шкафу управления и обслуживания. Недостатки: более высокая стоимость, ограниченные возможности апгрейда, меньшая производительность по сравнению с “настольными” конфигурациями при равной цене, а также ограничения по установке мощного GPU (по питанию/габаритам/охлаждению). Для рассматриваемой задачи промышленный ПК является базовым вариантом для внедрения: он обеспечивает устойчивую работу алгоритмов классического зрения и может поддерживать нейросетевой инференс при использовании оптимизированных моделей или встроенных ускорителей.

Серверная платформа отличается максимальной вычислительной мощностью, возможностью установки нескольких GPU, высокой пропускной способностью дисковой подсистемы и развитой надёжностью на уровне компонентов (ECC-память, резервирование накопителей RAID, удалённое администрирование). Преимущества: эффективна при одновременной обработке нескольких камер/линий, при обучении нейросетей, при централизованном хранении больших архивов изображений и аналитике (статистика брака, трассируемость, отчётность). Недостатки: высокая стоимость, требования к размещению (серверная/шкаф, питание, охлаждение), и зачастую избыточность для одной локальной точки контроля.

1.4.4 Средства промышленной связи и интеграции с автоматикой (PLC, OPC UA и др.)

ПЛК выступает “координатором” процесса: формирует триггер на съемку (по датчику изделия/позиции матрицы), фиксирует момент времени/индекс изделия, принимает от системы зрения результат контроля и запускает отбраковку в нужной точке (учитывая транспортную задержку между камерой и исполнительным механизмом). Также ПЛК обеспечивает режимы работы: пуск/стоп, аварийные состояния, блокировки, квитирование и учет продукции.

OPC UA является распространенным промышленным стандартом для обмена данными между верхним уровнем (ПК, SCADA, MES) и автоматикой, обеспечивая структурированные данные, безопасность и удобную модель адресации. Для системы визуального контроля OPC UA удобен тем, что позволяет передавать не только “бит брака”, но и расширенный набор параметров: код дефекта, площадь дефектной зоны, уверенность модели, номер камеры, номер ячейки, время обработки, а также диагностические флаги. В типовой схеме ПК выступает OPC UA-клиентом к серверу ПЛК (или наоборот), читает сигналы такта/триггера и записывает результат контроля в заранее согласованные теги. В зависимости от инфраструктуры предприятия могут применяться Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT в системах, где требуется более жесткая синхронизация и высокая скорость обмена.

Критический момент интеграции — правильная привязка результата контроля к изделию, которое будет отбраковано физически спустя некоторое время после съемки. Обычно это решается так: ПЛК ведет счетчик тактов/позицию матрицы, система зрения получает индекс на момент съемки и возвращает результат с тем же индексом. ПЛК хранит результаты в очереди и по достижении точки отбраковки выдает команду исполнительному механизму.

1.5 Системы автоматизированной сортировки и отбраковки: типовые архитектуры

1.6 Цель и задачи диссертации

1.7 Выводы по первой главе

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

2.1 Постановка задачи контроля качества как задачи распознавания и классификации

2.2 Требования к алгоритму в условиях реального производства

2.2.1 Ограничения по времени обработки, задержкам и стабильности

2.2.2 Учет вариаций освещения, положения изделия, фона и помех

2.3 Обобщенная схема алгоритма визуального контроля

2.3.1 Получение кадра и первичная проверка качества изображения

2.3.2 Предобработка (кадрирование ROI, фильтрация, нормализация)

2.3.3 Выделение объекта контроля и зон интереса

2.3.4 Поиск дефектов поверхности и классификация “норма/брак”

2.3.5 Формирование результата и передача в систему управления

2.4 Математические модели и признаки для оценки дефектов

2.4.1 Цветовые признаки и пороговые правила (HSV-диапазоны)

2.4.2 Геометрические признаки (контуры, эллипсы/окружности, площадь)

2.4.3 Метрики дефекта: площадь, количество, плотность, положение в зоне

2.6 Правила принятия решения и агрегирование результатов

2.6.1 Логические правила и пороги (простые правила качества)

2.6.2 Нечеткая логика/взвешивание признаков (при необходимости)

2.7 Выводы по второй главе

ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3.1 Общая архитектура системы

3.1.1 Состав: камера, освещение, ПК, ПЛК, панель оператора, исполнительные механизмы

3.1.2 Потоки данных и событий: триггер, кадр, обработка, результат, архив

3.2 Реализация подсистемы захвата и подготовки изображения

3.2.1 Инициализация камеры и параметры съемки

3.2.2 Механизм синхронизации с линией (триггер от ПЛК)

3.2.3 Контроль качества входного изображения (резкость, пересвет, смаз)

3.2.4 Формирование зоны контроля (ROI) и выравнивание изображения

3.3 Реализация алгоритмов детекции дефектов (классические методы)

3.3.1 Настройка цветовых диапазонов и масок (HSV)

3.3.2 Выделение контуров изделия и зон интереса

3.3.3 Поиск загрязнений/пятен и оценка площади дефекта

3.3.4 Фильтрация ложных срабатываний и устойчивость к шуму

3.4 Реализация нейросетевого модуля (если используется)

3.4.1 Подготовка датасета, разметка, аугментации

3.4.2 Инференс модели и постобработка результатов

3.4.3 Сравнение с классическим алгоритмом, гибридный режим

3.5 Интеграция с системой управления линией

3.5.1 Обмен с ПЛК (OPC UA): структура тегов, тайминги, подтверждения

3.5.2 Логика отбраковки и взаимодействие с исполнительными механизмами

3.6 Пользовательский интерфейс и настройка системы

3.6.1 Режим оператора: статус, счетчики, “норма/брак”

3.6.2 Режим наладки: ползунки параметров, зоны, тестовый просмотр

3.7 Логирование, архивирование и хранение данных

3.7.1 Журнал событий и ошибок

3.7.2 Сохранение изображений “норма/брак”, структура папок и правила

3.8 Выводы по третьей главе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

4.1 Методика испытаний на производственной линии

4.1.1 Условия эксперимента (скорость, освещение, тип изделий)

4.1.2 Набор тестов и сценарии дефектов

4.2 Метрики качества контроля

4.2.1 Точность выявления брака, пропуски, ложные срабатывания

4.2.2 Устойчивость к изменениям освещения и положения изделия

4.2.3 Время обработки и задержка передачи результата в ПЛК

4.3 Результаты испытаний и анализ

4.3.1 Таблицы/графики результатов

4.3.2 Разбор типовых ошибок и пути улучшения

4.4 Оценка влияния на производственный процесс

4.4.1 Производительность линии и стабильность работы 12 часов

4.4.2 Снижение влияния человеческого фактора

4.5 Выводы по четвертой главе

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

5.1 Затраты на внедрение (оборудование, монтаж, настройка, сопровождение)

5.2 Экономический эффект (снижение брака, снижение потерь, повышение стабильности)

5.3 Оценка окупаемости и рисков эксплуатации

5.4 Перспективы развития системы (расширение дефектов, новые изделия, улучшение интерфейса)

Заключение

Список использованных источников

https://visionmachines.ru/articles/s_chego_nachat/vybor_kamery/#:~:text=%D0%92%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82,%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.

Приложения

А. Техническое задание на систему (структура по ГОСТ)

Б. Схемы (структурная, функциональная, подключения/соединений при необходимости)

В. Описание параметров алгоритма (HSV-диапазоны, зоны, пороги)

Г. Примеры изображений “норма/брак”, примеры логов

Д. Инструкции: оператор, наладчик, администратор (краткие регламенты)